高低温湿热试验箱安装方面需要注意的问题 

    高低温湿热试验箱在一般气候环境温湿组合条件下去检测产品本身的适应能力与特性是否改变，以及针对产品在(低温低湿、高温低湿、高温高湿降到低温低湿..等)环境下是否会发生龟裂、破损，用来测试材料结构或复合材料，在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下所能忍受的程度，短时间内试验其热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。 

    高低温湿热试验箱主要用于电子电器零组件、自动化零部件、通讯组件、汽车配件、金属、化学材料、塑胶等行业，国防工业、航天、兵工业、BGA、PCB基扳、电子芯片IC、半导体陶磁及高分子材料之物理牲变化，测试其材料对高、低温的反复抵拉力及产品于热胀冷缩产出的化学变化或物理伤害，可确认产品的品质，从精密的IC到重机械的组件，无一不需要它的理想测试工具。高低温湿热试验箱是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业必备的测试设备，用于测试材料结构或复合材料，在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下所能忍受的程度，得以在短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。

    我们在新购一台高低温湿热试验箱之后，安装方面需要注意哪些问题呢？

    1、电源

  （1）高低温湿热试验箱电源通常是380V电压，使用三相五线制，设备电缆为五芯线，三根相线，一根零线，一根接地线。请注意零线区分。因设备部分负载和控制系统为单相，接错零线将会导致设备不工作和损坏。

  （2）本设备接地线有接地线柱，确保设备良好接地可使设备安全可靠。零线、地线接错将会导致设备非正常工作。

  （3）因用户场地等因素需延长电缆，请确保所用延长线和电源的额定参数可满足产品的电源需求。

    2、场地

  （1）高低温湿热试验箱使用过程中会产生大量热量。请将设备按照在通风良好的地方。

  （2）请勿靠近易燃材料或易爆环境中使用本设备。

  （3）请勿在强磁场和强烈振动环境中使用。

   3、使用注意事项：

  （1）请勿将试品电源接入设备电源中，否则会增加设备电源负荷。除非设备留有试品电源接口。

  （2）严禁试验易燃、易爆、高腐蚀、强辐射物品。

  （3）设备通电状态下或运行过程中请勿搬运、检修。

